Automatic charging docking system

- Cơ cấu dẫn hướng & Tiếp xúc (Docking Mech)

Robot/Drone không bao giờ đỗ chính xác 100%. Cần cơ khí để khử sai số vị trí và đảm bảo dòng điện truyền qua điểm tiếp xúc ổn định mà không bị tia lửa điện.

- Kinematic Coupling: Khớp nối động học.

- Compliance Mechanism: Cơ cấu đàn hồi (lò xo/pogo pin) để hấp thụ lực va chạm.

- Self-centering: Tự định tâm (dùng phễu hoặc rãnh V).

Trong thực tế, GPS dân dụng sai số 1-2 mét. Kể cả dùng RTK hay Camera, gió có thể làm drone lệch 5-10cm.

- Kiến thức về Dẫn hướng cơ khí (Mechanical Guidance) được áp dụng để biến sai số 10cm thành 0mm tại điểm tiếp xúc.

- Thiết kế hình phễu hoặc mặt nghiêng giúp chuyển đổi thế năng (trọng lực drone) thành lực chỉnh tâm.

Trích nguồn tham khảo:

- Nghiên cứu khoa học: Mulgaonkar, Y., et al. (IEEE - 2012). "Automated recharging for a swarm of miniaturized quadrotors". (cơ khí tiếp xúc nam châm để tự định vị).

- Mạch Công suất (Power Stage)

Điện lưới là AC (220V), pin là DC (24-48V). Nếu nối trực tiếp sẽ gây nổ. Cần biến đổi điện áp và dòng điện phù hợp với hóa học của pin.

- Buck/Boost Converter: Mạch giảm/tăng áp.

- MOSFET/IGBT: Khóa đóng ngắt tần số cao.

- Galvanic Isolation: Cách ly quang/biến áp để an toàn cho mạch điều khiển.

- Thuật toán sạc (Charging Logic)

Pin Lithium không thể sạc tuyến tính. Nếu sạc sai quy trình (ví dụ sạc dòng cao khi pin quá cạn hoặc quá đầy), pin sẽ bị chai hoặc cháy nổ.

- CC/CV Profile: Chế độ Dòng không đổi / Áp không đổi.

- Cut-off Logic: Ngắt khi đầy.

- Pre-charge: Sạc mồi khi pin quá yếu.

Pin Lithium-ion/Polymer rất nhạy cảm.

- Giai đoạn đầu (pin < 80%): Phải dùng dòng điện không đổi (Constant Current - CC) để nạp nhanh.

- Giai đoạn cuối (pin > 80%): Phải giữ điện áp không đổi (Constant Voltage - CV) và giảm dần dòng điện để pin đầy bão hòa mà không bị quá áp (Over-voltage causes plating of metallic lithium -> Fire).

- Nếu chỉ dùng một bộ nguồn DC bình thường (chỉ ổn áp), khi pin cạn cắm vào, dòng điện sẽ vọt lên cực đại (I = U/R), gây hỏng nguồn hoặc nổ pin.

Trích nguồn tham khảo:

- Lý thuyết: Rashid, M. H. (2014). "Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications"

- Quy chuẩn sạc: Battery University. Bài viết: "BU-409: Charging Lithium-ion".

- Hệ thống điều khiển (Controller)

Trạm sạc cần một "bộ não" để ra quyết định: Khi nào đóng rơ-le? Khi nào ngắt? Khi nào báo lỗi? Hệ thống không thể chỉ dựa vào phần cứng thuần túy.

- Finite State Machine (FSM): Máy trạng thái hữu hạn (Chờ -> Kết nối -> Sạc -> Đầy -> Ngắt).

An toàn là trên hết. Bạn không muốn trạm sạc luôn có điện ở đầu cực (Live contacts). Nếu trời mưa, hoặc một con vật chạm vào, sẽ gây ngắn mạch.

- Logic FSM:

  - Idle (Chờ): Điện áp đầu cực = 0V (Rơ-le ngắt).

  - Detection (Phát hiện): Cảm biến tiệm cận báo có vật thể -> Cấp điện áp 5V (dòng nhỏ) để kiểm tra.

  - Authentication (Xác thực): Nếu đo thấy điện trở nội đúng là của Drone -> Chuyển sang sạc.

  - Error (Lỗi): Nếu dòng tăng đột ngột (ngắn mạch) -> Ngắt ngay lập tức về Idle.

Trích nguồn tham khảo:

- Kỹ thuật lập trình: Lee, E. A., & Seshia, S. A. (2017). "Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach". MIT Press. (Chương về State Machines).

- ADC: Đọc cảm biến dòng/áp.

- PWM: Điều xung để chỉnh dòng sạc.

- Định vị & Giao tiếp (Guidance & Comm)

Robot cần biết trạm sạc ở đâu và trạng thái của trạm (Đang bận hay rảnh). Hai bên cần "bắt tay" (handshake) trước khi cấp điện.

- PID Controller: Để drone hạ cánh êm ái.

- Computer Vision: Nhận diện ArUco/QR code để căn chỉnh.

- Wireless Handshake: Giao thức xác thực (tránh sạc cho vật lạ).

Ý tưởng

- Adapter 24V – Nguồn tổ ong

- Sau đó, dùng thêm một bộ chuyển đổi DC-DC (Buck Converter) phía sau để hạ áp xuống 12V và ổn định dòng sạc. The output voltage contains harmonics and a dc filter is needed to smooth out the ripples.

- Ưu điểm: Hệ số công suất (PF) tốt hơn, mạch đơn giản hơn ở tầng đầu.

Mục tiêu: dòng sạc phẳng, không làm hỏng pin.

Yêu cầu

  Nguồn vào (V_in): 24V DC (từ Adapter).

  Đầu ra sạc pin (V_out): 12V (ví dụ sạc pin 3S LiPo).

  Dòng sạc mong muốn (I_out): 5A.

  Tần số đóng ngắt (f_sw): 100 kHz

Tính toán ra thông số linh kiện

  - Giải pháp 1: Mạch buck converter + MOSFET

    - Cuộn cảm quyết định độ "mượt" của dòng điện sạc.

- Dòng điện qua cuộn cảm không phẳng lì mà nhấp nhô hình tam giác. Chọn độ nhấp nhô này (gợn dòng)(∆IL) (Inductor Ripple Current) khoảng 30% đến 40% dòng tải cực đại.

  chọn cuộn cảm có giá trị gần nhất

  Dòng bão hòa (I_sat) của cuộn cảm phải lớn hơn dòng đỉnh (I_peak).

  I_peak = I_out + (∆I_L / 2) = 5A + 0.75A = 5.75A

áp dụng hệ số an toàn khoảng 20% - 30% -> safety margin = 0.2 -> 0.3

  -> Mua cuộn cảm 47µH chịu dòng tối thiểu 7A (để an toàn).

  - Tụ điện đầu ra (C_out)

Tụ điện này giúp điện áp đầu ra phẳng, không làm hỏng pin.

Yêu cầu: Độ gợn áp (∆Vout) thường chọn nhỏ hơn 1% điện áp ra

(lý thuyết)

Trong thực tế, trở kháng nội (ESR) của tụ mới là thứ gây nhiễu chính.

Để giảm ESR, mắc song song: 1 tụ hóa lớn (ví dụ 470µF) + 1 tụ gốm nhỏ (0.1µF) để lọc nhiễu cao tần.

3.MOSFET(Khóa điện tử)

MOSFET phải chịu được áp lúc tắt và dòng lúc bật.

- Điện áp (V_DS): Phải lớn hơn V_in(max)

  - Yêu cầu: > 24V

  - An toàn: Chọn loại 40V hoặc 60V (hệ số an toàn 1.5 lần).

- Dòng điện (I_D): Phải lớn hơn dòng tải I_out

  - Yêu cầu: > 5A

  - An toàn: Chọn loại 10A hoặc 20A.

- Điện trở dẫn (R_DS(on)): Càng nhỏ càng tốt để đỡ nóng.

  - Ví dụ chọn MOSFET IRFZ44N hoặc các dòng có $R_{DS(on)} < 50m\Omega$.

4.Diode

Diode này dẫn dòng khi MOSFET ngắt (Freewheeling diode).

- Loại Diode: Bắt buộc phải là Diode Schottky (phục hồi nhanh). Không dùng Diode chỉnh lưu thường (như 1N4007) vì nó quá chậm, sẽ gây nóng và cháy mạch.

- Thông số:

  - V_RRM (Điện áp ngược): > V_in (24V) -> Chọn 40V trở lên.

  - I_F (Dòng trung bình): > I_out (5A) -> Chọn 5A hoặc 8A.

  - Ví dụ: Mã SS54 (5A/40V) hoặc 1N5822 (3A - hơi yếu).

    - Giải pháp 2: Module hạ áp (XL4016 (300W) hoặc module DPS3005 (có màn hình số)

mạch Buck có MOSFET bên trong

loại có CC/CV

  Trên mạch có 3 biến trở (chỉnh áp, chỉnh dòng, chỉnh đèn báo đầy) hoặc được ghi rõ là "LED Driver" / "Lithium Charger".

  Khi cắm pin cạn vào, nó sẽ tự động "bóp" điện áp xuống để giữ dòng sạc ở mức bạn đã cài đặt (ví dụ 3A). Khi pin đầy dần, nó mới tăng áp lên. Đây là quy trình sạc chuẩn.

  Biến trở 1: Chỉnh điện áp về đúng mức đầy của pin (VD: 12.6V cho pin 3S).

  Biến trở 2: Chỉnh dòng sạc giới hạn (VD: 4A).